Pipeline completo del proyecto
Angry Voice Recognition ESP32-S3 N16R8

Documentacion corregida con dataset ESD, notebook ModelMFCC_CNN v2 y firmware ESP32-S3

# 1. Descripcion general

Este proyecto implementa un sistema embebido para detectar enojo en la voz usando un ESP32-S3 con PSRAM. El sistema captura audio en tiempo real mediante un microfono I2S, calcula caracteristicas MFCC, ejecuta una red neuronal convolucional con TensorFlow Lite Micro y muestra el resultado mediante una matriz LED MAX72XX y un buzzer.

A diferencia del proyecto de identificacion de hablantes, aqui no se grabo un dataset propio. Para el entrenamiento se utilizo un dataset existente: ESD, ubicado en Dataset/ESD/Emotional_Speech_Dataset/.

# 2. Dataset utilizado

El dataset esta dividido en Chinese y English. Dentro de cada idioma existen cinco emociones: angry, happy, neutral, sad y surprise. Cada emocion contiene train, test y evaluation.

| Subconjunto | Cantidad de audios |
| --- | --- |
| train | 3000 |
| test | 300 |
| evaluation | 200 |

Dataset/ESD/Emotional_Speech_Dataset/
├── Chinese/
│   ├── angry/train,test,evaluation
│   ├── happy/train,test,evaluation
│   ├── neutral/train,test,evaluation
│   ├── sad/train,test,evaluation
│   └── surprise/train,test,evaluation
└── English/
    ├── angry/train,test,evaluation
    ├── happy/train,test,evaluation
    ├── neutral/train,test,evaluation
    ├── sad/train,test,evaluation
    └── surprise/train,test,evaluation

# 3. Conversion binaria de etiquetas

Aunque el dataset original contiene cinco emociones, el proyecto lo transforma en un problema binario: Angry contra Other.

| Emocion original | Clase final | Etiqueta |
| --- | --- | --- |
| angry | Angry | 1 |
| happy | Other | 0 |
| neutral | Other | 0 |
| sad | Other | 0 |
| surprise | Other | 0 |

# 4. Pipeline general

Dataset ESD existente
  ↓
Leer Chinese y English
  ↓
Leer angry, happy, neutral, sad y surprise
  ↓
Asignar angry=1 y demas emociones=0
  ↓
Cargar audio a 16 kHz y mono
  ↓
Detectar inicio del sonido
  ↓
Recortar 2 segundos y rellenar con ceros si hace falta
  ↓
Agregar ruido blanco leve
  ↓
Calcular MFCC manualmente
  ↓
Recortar a 20 x 63 x 1
  ↓
Entrenar CNN binaria
  ↓
Exportar a TensorFlow Lite
  ↓
Integrar en ESP32-S3

# 5. Proceso del notebook

## Carga y preparacion

El notebook carga los audios a 16 kHz, trabaja en mono y prepara muestras de 2 segundos, equivalentes a 32000 muestras.

## Deteccion del inicio de la voz

Antes de recortar, el notebook estima el inicio del sonido usando cambios de energia. Esto evita tomar segmentos con demasiado silencio inicial.

## Igualacion de longitud

Si el audio es mas largo que 2 segundos se recorta; si es mas corto se rellena con ceros. Asi todas las entradas tienen la misma longitud.

## Ruido blanco leve

El notebook agrega ruido blanco suave como aumento de datos para mejorar robustez ante variaciones pequenas.

## MFCC

El notebook calcula MFCC manualmente usando preenfasis, ventana Hamming, FFT, filtros Mel, logaritmo natural y DCT.

## Recorte central

La matriz MFCC se recorta a 63 frames para obtener la forma final 20 x 63 x 1.

# 6. Parametros principales

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | 16000 Hz |
| Duracion | 2 segundos |
| Muestras | 32000 |
| Ventana | 512 |
| Salto | 256 |
| Bandas Mel | 20 |
| Frames finales | 63 |
| Entrada del modelo | 20 x 63 x 1 |

# 7. Entrenamiento

El modelo es una CNN binaria con entrada 20 x 63 x 1 y salida sigmoid. Una salida cercana a 0 representa Other y una salida cercana a 1 representa Angry.

Conv2D 32 + ReLU
MaxPooling2D
Conv2D 16 + ReLU
Conv2D 16 + ReLU
MaxPooling2D
Flatten
Dense 32 + ReLU
Dropout
Dense 32 + ReLU
Dropout
Dense 1 + Sigmoid

El modelo se entrena con binary_crossentropy, Adam y accuracy como metrica principal. Tambien se evalua con matriz de confusion, precision, recall, F-score, specificity, curva ROC y AUC.

# 8. Exportacion

Despues del entrenamiento, el modelo se convierte a TensorFlow Lite y despues a un arreglo C/C++ para integrarlo al firmware como model_data.h.

# 9. Firmware ESP32-S3

El firmware captura audio por I2S, normaliza la senal, descarta silencio por energia, calcula MFCC, copia la matriz al tensor de entrada y ejecuta la inferencia con TensorFlow Lite Micro.

| Componente | Funcion |
| --- | --- |
| main.cpp | Captura, normalizacion, MFCC e inferencia |
| MFCC.cpp / MFCC.h | Calculo de caracteristicas MFCC |
| NeuralNetwork.cpp / .h | Carga y ejecucion del modelo TFLite Micro |
| emotions.cpp / .h | Patrones para matriz LED |
| model_data.h | Modelo convertido a C/C++ |

# 10. PSRAM

La PSRAM es necesaria para manejar buffers grandes de audio, matrices MFCC y el tensor arena de TensorFlow Lite Micro. En platformio.ini se habilita PSRAM para la placa ESP32-S3 N16R8.

# 11. Salida del sistema

El firmware interpreta la salida del modelo como probabilidad de Angry. Si la salida supera 0.70, se considera Angry; de lo contrario se considera Other. Cuando se detecta Angry, se muestra el patron en la matriz LED y se activa el buzzer.

# 12. Resumen para exposicion

Este proyecto usa el dataset ESD existente, no audios propios. El dataset contiene English y Chinese, con emociones angry, happy, neutral, sad y surprise. Cada emocion tiene 3000 audios en train, 300 en test y 200 en evaluation. El proyecto agrupa happy, neutral, sad y surprise como Other, mientras que angry se conserva como Angry. El notebook procesa los audios a 16 kHz, recorta 2 segundos, calcula MFCC y entrena una CNN binaria. El modelo se exporta a TensorFlow Lite y se ejecuta en un ESP32-S3 con PSRAM para detectar enojo en tiempo real.